第2周作业  中央处理器

- Intel X86-64 位CPU中，有哪些通用的64位寄存器？有哪些通用的32位寄存器？有哪些通用的16位寄存器？有哪些通用的8位寄存器？

64位：rax, rbx, rcx, rdx, rdx, rsi, rdi, rsp, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15

32位：eax, ebx, ecx, edx, edx, ebp, esi, edi, esp, r8d-r15d

16位：ax, bx, cx, dx, bp, si, di, sp, r8w-r15w

8位：al, bl, cl, dl, bpl, sil, dil, spl. R8b-r15b

- 写出求长度为n（二进制位数，如8、16、32）的整数（带正负号）的补码表示的计算方法。

首先，将该整数转化为二进制表示（n位）；然后，若该整数为非负数，则得到的二进制整数即为该整数的补码表示；反之，将该整数的二进制表示取反码，然后加一。

- 设 n＝16 （即字数据，相当于short），将下列带符号数用补码表示。

-69DAH    -3E2DH    1AB6H    -7231H   9876H

9626H	C1D3H	1A86H	8DCFH	9876H

- 简述在进行加法运算时，标志位 ZF、SF、CF、OF的设置规则。

ZF：运算结果为0，则值为1，反之为0

SF：与运算的最高二进制位一致

CF：从最高位产生了进位或借位，则为1，反之为0

OF：执行前两个加数的最高二进制位相同，且加的结果的最高位与加数的最高位相反则为1，反之为0

- 已知8位二进制数x1和x2的值，计算[x1]补＋[x2]补（结果还是8位，即一个字节），并指出每次加法运算后标志位SF、ZF、CF、OF的值。【建议采用16进制计算，不容易出错。SF是看结果的最高二进制位】

(1) x1＝＋0110011B；  x2＝＋1011010B   （x1=0x33, x2=0x5A）

[x1]补＋[x2]补：0x8D

SF:1

ZF:0

CF:0

OF:1

(2) x1＝－0101001B；  x2＝－1011101B   （x1=-0x29, x2=-0x5D）

[x1]补＋[x2]补：0x7A

SF:0

ZF:0

CF:1

OF:1

(3) x1＝＋1100101B；  x2＝－1011101B   （x1=0x65, x2=-0x5D）

[x1]补＋[x2]补：0x08

SF:0

ZF:0

CF:1

OF:0

6、对于两个无符号数相加，用什么标志位判断产生了溢出？对于两个有符号数相加，用什么标志位判断产生了溢出？【注意，add 指令是不区分有符号加、还是无符号加的；但程序员可以编写语句，用不同的标志位来判断】

前者使用CF判断；后者使用OF判断

7、设有如下 C 语句段，运行后显示的结果是什么？并解释为什么？

short  x = 0xFFFF;

short  y =-1;

unsigned short  z =0xFFFF;

printf(“%d %d %d\n”, x, y, z）；

-1 -1 65535

X被转换为-1，y赋值为-1，z被转换为0x0000FFFF

8、可以采用哪些优化手段，提高指令流水线的利用率？

解决数据冒险，如操作数前推，编译调度；

解决控制冒险，如分支预测；

解决结构冒险，如资源重复。