解答内容不得超过装订线

华中科技大学计算机科学与技术学院2023~2024第一学期

“ 计算机系统基础 ”考试试卷(A卷)

| 考试方式 | 闭卷 | 考试日期 | 2023-12-03 | 考试时长 | 150 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业班级 |  | 学 号 |  | 姓 名 |  |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 核对人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 100 |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 计算机工作基本原理填空（共20分）

1、在对某程序进行调试时，看到如下一段信息（10分）：

004116DA   83 7D FC 00           cmpl   ………………

004116DE   75 08                 jne    004116E8

004116E0   8B 45 FC              mov    ………………

004116E3   89 45 F8              mov    ………………

004116E6   EB 07                 jmp    004116EF

004116E8   C7 45 F8 01 00 00 00  movl   ………………

004116EF   E8 2D FB FF FF        callq  func (00411221) ; func为函数名

004116F4   C7 45 F4 21 12 41 00  movl   $0x411221, -0x0c(%ebp)

004116FB   FF 55 F4              callq  -0x0c(%ebp)

…………   …………   …………

①  观察指令在内存中的存放形式(每个空对应一个16进制字节数据) （2分）：

004116DA   ___  ____  ___  ___  ___  ___   _____  _____

004116E2   ………………………………

② 设当前 eip 为 0x004116DE，在取出eip指向的指令并进行译码后，eip = _______；

③ 在0x004116DE 处的指令为： 75 08  jne  004116E8，直观上是在zf =_____时，会将0x004116E8 →eip , 计算出该地址值的方法           ；当转移条件不成立时，则该指令执行完成， eip       （会、不会）改变。

④ 004116EF 处的指令中有0xFFFFFB2D，计算出该值的方法是      ；

⑤ 004116FB 处的子程序调用指令，调用的子程序的入口地址是           ，执行该处语句时，CPU会将 0x         压入堆栈中。

⑥ 执行子程序中的RET指令时，CPU会         →eip。

2、设一个C语言程序中定义有全局数组 int array[5];  array的起始地址（即&array[0]）为 0x420100，每个元素占4个字节，现要将数组的第2个元素(即array[2])置为20。按指定的寻址方式写出实现该功能的机器指令段（汇编语句段）。（10分，每空1分）

注：完成该功能的C语句有：“array[2]=20;  *(array +2) =20;  int  i=2;  array[i]=20;  int *p=array;  p[i] = 20;”等等。不同的C语句写法编译后，生成的机器指令不同，会出现多种寻址方式访问同一单元。

① 使用直接寻址方式，机器指令中含有操作数的偏移地址 ：

___________________________________

② 使用寄存器间接寻址方式，先将操作数的地址送ebx，再访存：

_____________________________________   ； 给 ebx赋值

_____________________________________

③ 	使用变址寻址方式，先将元素的下标（即2）送eax，再访存：

_________________________________________； 给 eax赋值

_________________________________________

④ 	使用基址加变址寻址方式，先将数组的起始地址送eax，第2个元素在数组中的偏移字节数送ebx，再访存：

_______________________________   ； 给 eax赋值

_______________________________   ； 给 ebx赋值

_______________________________

⑤ 	对于全局变量，其空间分配在_________。而对于非静态的局部变量，其空间分配在________，对应的地址表达方式一般为 disp(%ebp) 、disp(%esp) 等。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 数据存储及C语句转换填空（共30分）

在Linux环境下，对一个C语言程序进行编译、链接、调试运行，程序片段如下。

int fadd(int a, int b)

{	int  temp;

temp = a + b;

return  temp;

}

void main( )

{

int  x = 0x1234;

int  y = -32;

int  result = 0;

char msg[6] = "abc12";    // '1'的ASCII是 0x31, 'a'的ASCII是 0x61

result = fadd(x, y);

result = *(int *)(msg+1);

}

调试时，设变量 x 的地址（即&x）为 0xffffd508； y 的地址(即&y) 为 0xffffd50c，result的地址为0xffffd510，数组 msg 的起始地址为 0xffffb516。

- 执行到“result = fadd(x,y)；”时，以字节为单位观察内存内容（用16进制数的形式填空，最左边是内存地址）。（6分）

0xffffd508   ____  ____  ____  ____  ____  ____   ____  ____

0xffffd510   ____  ____  ____  ____  XX    XX   ____  ____

0xffffd518   _____  _____  ___  ___  XX    XX    XX   XX

- 数据传送指令解读 （6分，每空 2分）

“int  x = 0x1234; ”对应的机器指令为： movl  $0x1234, -0x20(%ebp)，执行该语句时， ebp= 0x ______________。

“int  result = 0; ”对应的反汇编指令为 _____________。

执行 “result = *(int *)(msg+1);”后， result中的值为 0x_________ 。

- 函数调用语句解读 （10分，每空2分）

语句“result = fadd(x, y);”对应的反汇编代码（最左边的是机器指令的地址）如下。

|  | 0xffffd4ec |
| --- | --- |
|  | 0xffffd4f0 |
|  | 0xffffd4f4 |
|  | 0xffffd4f8 |
|  | 0xffffd4fc |
| XXXXXXXX | 0xffffd500 |

0x56556210 <+72>:    push  -0xlc(%ebp)

0x56556213 <+75>:    push  -0x20(%ebp)

0x56556216 <+78>:    call  0x5655619d <fadd>

0x5655621b <+83>:    add  $0x8,  %esp

0x565562le <+86>:    mov  %eax,  -0x18(%ebp)

设执行“result = fadd(x, y);”之前，esp的值为0xffffd500。

① 在表格的适当位置填写刚进入函数fadd内部时，堆栈中存放的相关数据（6分）；

② 刚进入函数fadd内部时，esp = 0x______________；

③ 执行 “ add $0x8, %esp ” 之后，esp = 0x_________。

4.  函数fadd的指令解读 (8分，每小题2分)

函数体对应的反汇编代码有：

0x5655619d <+0>:     push  %ebp

0x5655619e <+1>:     mov  %esp,  %ebp

0x565561a0 <+3>:     sub  $0x10,  %esp

0x565561a3  <+6>:    mov  0x8(%ebp),  %edx

0x565561a6  <+9>:    mov  0xc(%ebp),  %eax

0x565561a9  <+12>:   add  %edx,  %eax

0x565561ab <+14>:    mov  %eax,  -0x4(%ebp)

0x565561ae <+17>:    mov  -0x4(%ebp),  %eax

0x565561b1 <+20>:   ……………….

①  函数参数 a的地址（即&a）是 0x__________。

②  局部变量 temp的地址（即&temp）是  0x________。

③  执行 “add  %edx, %eax” 后， CF=____, SF=_____, ZF=_____, OF= _____。

④  在函数的结束处，有程序段

_____________

_____________

ret

执行后可返回到调用函数的断点处。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 程序阅读与理解 （共20分）

1、阅读下面的程序，回答问题 （10分，每小题2分）。

void func ()

{   unsigned  short  us = 65535;

unsigned  int  ui;

short  s = -1;

int      i;

int      x = 0, y = 0;        ; ①

ui = us;

i = s;                        ; ②

if (ui > 0)  x = 1;

if (i > 0)  y = 1;            ; ③

ui = ui >> 1;                 ; >>1 右移一个二进制位

i = i >> 1;                   ; ④

ui = ~ui;                     ; 按位取反

i = -i;                       ; ⑤

}

⑴ 执行完 ① 处语句后，

us = 0x __________       s = 0x _________（2个字节的16进制数）

⑵ 执行完 ② 处语句后，

ui = 0x _________    i = 0x _________（4个字节的16进制数）

ui=us; 对应的机器指令： ____________  us, %eax 、  mov %eax, ui

i=s;   对应的机器指令： ____________  s, %eax  、   mov %eax, i

⑶ 执行完 ③ 处语句后，

x =  _____________       y =  ______________

if (ui>0) x=1; 对应的机器指令： cmp $0, ui、 ____ lp1、 mov $1, x、 lp1:…

if (i >0) y=1; 对应的机器指令： cmp $0, i、  ____ lp2、 mov $1, y、 lp2:…

⑷ 执行完 ④ 处语句后，

ui = 0x __________       i = 0x _____________ （4个字节的16进制数）

ui = ui >> 1; 对应的机器指令：    _______  $1, ui

i = i >> 1;  对应的机器指令：    _______  $1, i

⑸  执行完  ⑤ 处语句后，

ui = 0x ______       i = 0x ______ （4个字节的16进制数）

ui = ~ui;  对应的机器指令：   ______  ui

i = -i;   对应的机器指令：    ______  i

2、阅读下面的程序，回答问题 （10分）。

.section  .data

array:  .long  10, -20, 30, -40, 50

length = (. -array)/4         # length 为array中元数的个数，= 5

format:  .ascii "%d\n\0"

.section  .text

.global  _start

_start:

mov  $0,  %eax

mov  $length, %ecx

lea  array,  %edi       #  ①

lp_1:

cmpl  $0,  (%edi)

jl    lp_2              #  ②

inc   %eax

lp_2:

add  $4,  %edi

sub  $1,  %ecx          #  ③

jne   lp_1

push  %eax

push  $format

call   printf

mov  $1,  %eax     # 程序正常退出

mov  $0,  %ebx

int  $0x80

- 上述程序的功能是什么？运行后，屏幕上显示的是什么？（2分）

- 若标号 lp_1 写到 ①处语句前，程序运行的结果是什么？为什么？（3分）

- 若将 ② 处的语句改为 “jb lp_2”,程序运行的结果是什么？(2分)

- 若漏写了 ③ 处的语句 ，程序运行会出现什么现象？为什么？（3分）

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 程序优化 （共10分）。

- 举例说明编写C程序或者编译器优化时利用相应原则进行优化的做法（包括优化前的方法，优化后的方法）。 (10 分，每小题 2分)

① 提高CPU中cache的命中率

② 提高CPU中指令流水线的利用率

③ 使用CPU中处理速度更快的指令

④ 使用CPU中单指令多数据流指令或串操作指令

⑤ 使用多核CPU中多线程处理能力

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- 链接和异常控制流问答（20分）

- 设一个函数中有语句 int temp=global; 其中global是一个初值为35的int 类型全局变量。编译器对global的定义(int global=35;)和temp=global编译时，分别会在可重定位目标文件中的哪些节生成哪些信息？（10分）

- 什么是中断和异常？两者有何差别？什么是中断描述符表？中断和异常的响应过程是什么？（10分）