华中科技大学2023~2024第二学期

“ 计算机系统基础 ”考试试卷 (B卷)

| 考试方式 | 闭卷 | 考试时间 | 2024年5月25日 | 考试时长 | 150 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

院（系）：_____________________    专业班级：_____________________

学   号：_____________________    姓    名：_____________________

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 总分人 | 核对人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

一、（20分）	数据的存储和访问

- 设有如下程序，调试时在函数f结束前观察了变量的地址以及内存单元内容。请将程序、以及内存单元中的内容补充完整。（10分）。

struct  person {

char     id[6];

int      height;

double   salary;

char     grade;

};

void f( )

{    int    x=25;           //  &x  为 0xffffd4e0

int    *px = &x;       //  &px 为 0xffffd4e4

short  sa[2]={-2, 5};  //  &sa (即 &sa[0]) 为 0xffffd4e8

char   msg[6]="abcd";  //  &msg[0]为0xffffd506，'a' 的 ASCII为 0x61

struct person  p;      //  &p 为 0xffffd4ec, &(p.salary)为 0xffffd4f8

//  p中各字段的地址被对应类型长度整除

strcpy(p.id, "**");    ① ** 应被替换为 __1234________

p.height = $$;         ② $$ 应被替换为 __0x64_______

p.grade='@@';          ③ @@ 应被替换为 __ b ________

p.salary = 12000;      ④ p.salary 的表示为 0x_40 c7 70 00 00 00 00 00__

⑤ person的大小为 __24____字节。

}

下面是以16进制数的形式显示内存内容，每空都需要填一个字节，最左边是内存地址。

注：数据是小端存储方式；部分内存单元内容与结构变量中的字段无关，具有随机性。

0xffffd4e0   _19__   _00__  _00__  _00__   _e0__  _d4__  _ff__   _ff__

0xffffd4e8   _fe__   _ff__  _05__  _00__    31     32     33      34

0xffffd4f0    00      e4     fb     f7      64     00     00      00

0xffffd4f8    00      00     00     00      00     70     c7      40

0xffffd500    62      d5     ff     ff      6c     e6    _61__   _62__

0xffffd508   _63__   _64__  _00__   XX      XX     XX     XX      XX

- 根据调试时观察到的信息，填写空行处的C语句或将语句补充完整（10分）。

int  global[5];   // 全局变量

void  data_access( ) 
{

………….  // 此处有一些机器指令设置了 %esp，%eax 等

int  i =0 ;

movl   $0x0,  (%esp)

int  local[5];

int  *p =NULL;

movl   $0x0, 0x4(%esp)

global[0] = 1;

movl   $0x1, 0x34(%eax)

global[ _1__ ] = __2__;

movl   $0x2, 0x38(%eax)

____ i = 2_______;

movl   $0x2, (%esp)

____ i++_______;

addl   $0x1, (%esp)

____ global [ i ] = 3_____;

mov    (%esp), %edx

movl   $0x3, 0x34(%eax,%edx,4)

*(global +__3__）= 10 ;

movl   $0xa, 0x40(%eax)

local[0] =1;

movl   $0x1, 0x8(%esp)

____ local [ 3 ] = 20_____;

movl   $0x14, 0x14(%esp)

_____ p = &local [0]_____;

lea    0x8(%esp), %eax

mov    %eax, 0x4(%esp)

_____ p += 4______;

addl   $0x10, 0x4(%esp)

_____*p = 0x32____;

mov    0x4(%esp),%eax

movl   $0x32, (%eax)

_____ i = local [2]____;

mov    0x10(%esp),%eax

mov    %eax, (%esp)

…………….. 
}

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

二、（20分）	C语言常用运算及函数调用的机器级实现

1、写出各条C语句执行后相应变量的值，并将机器指令补充完整 （10分）。

void  myfunc( )

{

…………

int      x,  y;

unsigned  int    u, v;

unsigned  short  s = 0xfffe;

0x0000119d  :    movw  $0xfffe,-0x14(%ebp)

short  t = -1;

0x000011a3  :    movw  $0xffff,-0x12(%ebp)

x = s ;    // ①  x = 0x_0000fffe_

0x000011a9  :    movzwl  -0x14(%ebp), __%eax__

0x000011ad  :    mov    %eax,-0x10(%ebp)

y = t ;    //  ②  y = 0x_ffffffff_

0x000011b0  :    _ movswl__ -0x12(%ebp),%eax

0x000011b4  :    mov    %eax,-0xc(%ebp)

u = s;     //  ③  u = 0x_0000fffe__

0x000011b7  :    _movzwl__ -0x14(%ebp),%eax

0x000011bb  :    mov    %eax,-0x8(%ebp)

v = t;    //   ④  v = 0x_ffffffff_

0x000011be  :  __movswl__ -0x12(%ebp),%eax___

0x000011c2  :    mov    %eax,-0x4(%ebp)

if (x > 0)  t = 1;   //  ⑤ t = 0x__1__

0x000011c5    :    cmpl   $0x0,-0x10(%ebp)

0x000011c9    :    _jle__ 0x11d1 <myfunc+68>

0x000011cb    :    movw   $0x1,-0x12(%ebp)

if (u > 0)  t = 2;   //  ⑥ t = 0x__2___

0x000011d1 <+68>:  cmpl   $0x0,-0x8(%ebp)

0x000011d5    :    _jbe__ 0x11dd <myfunc+80>

0x000011d7    :    movw   $0x2,-0x12(%ebp)

u = u >> 2;      //   ⑦  u = 0x_3fff___

0x000011dd <+80>:    _shrl  $0x2__, -0x8(%ebp)

x = x >> 2;     //    ⑧  x = 0x_3fff___

0x000011e1 <+84>:     _sarl $0x2___, -0x10(%ebp)

y = -y;         //    ⑨  y = 0x __1__

0x000011e5 <+88>:     _negl__   -0xc(%ebp)

v = ~v;         //    ⑩ 按位取反;  v = 0x__0__

0x000011e8 <+91>:     _notl__   -0x4(%ebp)

…………

}

- 函数调用的机器级实现 （10分）

语句“int  r = fsub(25,10);”对应的反汇编代码（最左边的是机器指令的地址）如下。

| 0x0f | 0xffffd4e4 |
| --- | --- |
| 0xffffd508 | 0xffffd4e8 |
| 0x565561c4 | 0xffffd4ec |
| 0x19 | 0xffffd4f0 x |
| 0xa | 0xffffd4f4 y |
| XXXXXXXX | 0xffffd4f8 |

0x565561bb :    6a 0a   push   $0xa

0x565561bd :    6a 19   push   $0x19

0x565561bf : e8 c9 ff ff ff  call 0x5655618d <fsub>

0x565561c4 :    83 c4 08  add  $0x8,%esp

0x565561c7 :    89 45 fc  mov  %eax,-0x4(%ebp)

设执行“int  r = fsub(25,10);”之前，esp的值为0xffffd4f8， ebp 值为 0xffffd508。

函数fsub的反汇编代码如下：

int  fsub(int x, int y)       {

0x5655618d <+0>:     55           push   %ebp

0x5655618e <+1>:     89 e5         mov    %esp,%ebp

0x56556190 <+3>:     83 ec 10       sub    $0x10,%esp

0x56556193 <+6>:     e8 35 00 00 00  call   0x565561cd <__x86.get_pc_thunk.ax>

0x56556198 <+11>:    05 44 2e 00 00  add    $0x2e44,%eax

int  result;

result = x- y;

0x5655619d <+16>:    8b 45 08        mov    0x8(%ebp),%eax

0x565561a0 <+19>:    2b 45 0c        sub    0xc(%ebp),%eax

0x565561a3 <+22>:    89 45 fc        mov    %eax,-0x4(%ebp)

return  result;

0x565561a6 <+25>:    8b 45 fc        mov    -0x4(%ebp),%eax

}

0x565561a9 <+28>:    c9            leave

0x565561aa <+29>:    c3            ret

在上面的表格中，填写执行到 leave 时相应内存单元中的值（表格中的5行都需要填写，每行均用0x作为前缀）。

①  函数参数 x的地址（即&x）是 0x___ ffffd4f0__________。

②  局部变量 result的地址（即&result）是  0x__ ffffd4e4___________。

③  执行 “sub  0xc(%ebp), %eax” 后， CF=_0___, SF=__0___, ZF=__0___, OF= __0___。

④  执行 “ret ” 后 ，%esp = 0x __0xffffd4f0___________

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

三、（20分）计算机系统的基本原理

1、程序计数器（eip）的自动变化（10分）

设有 void myfunc( ) { ……}

int main( ) { ……

int  x = -20;

0x565561ca <+29>:  c7 45 f0 ec ff ff ff    movl   $0xffffffec,-0x10(%ebp)

//  在取出该指令并进行译码后，eip = 0x__565561d1______________

int  y;

void (*fp)();

if (x >= 0)   y = 1;

0x565561d1 <+36>:  83  7d  f0  00     cmpl   $0x0,-0x10(%ebp)

0x565561d5 <+40>:  78  09             js     0x565561e0 <main+51>
      //  上面语句中的 0x565561e0 ，是__(eip) + 09__ 计算得到的

//  当js转移条件成立，即sf =__1__ 时，执行 (eip) + 指令中位移量 → eip

//  若js转移条件不成立，该指令也就执行完成，此时 eip = 0x_565561d7__

0x565561d7 <+42>:  c7 45 ec 01 00 00 00   movl   $0x1,-0x14(%ebp)

0x565561de <+49>:  eb  07              jmp    0x565561e7 <main+58>

//  上面语句中的机器码 07 ，表示的含义是_目标地址与当前eip 之前的位移量__

else  y = -1;

0x565561e0 <+51>:  c7 45 ec ff ff ff ff    movl   $0xffffffff,-0x14(%ebp)

myfunc();

0x565561e7 <+58>:  e8 b1 ff ff ff        call   0x5655619d <myfunc>

//  执行call 指令时，会将__将 eip 压栈____， 将__0x5655619d__→ eip

fp = myfunc;

0x565561ec <+63>:  8d 83 c5 d1 ff ff     lea    -0x2e3b(%ebx),%eax

//  执行 lea 指令时，ebx = 0x _56558fd8  或0x5655619d + 0x2e3b ___

0x565561f2 <+69>:  89 45 f4           mov    %eax,-0xc(%ebp)

fp();

0x565561f5 <+72>:  8b 45 f4           mov    -0xc(%ebp),%eax

0x565561f8 <+75>:  ff d0              call   *%eax

//  执行 call 指令时，采用 __寄存器_____ 寻址方式，得到函数的入口地址

0x565561fa <+77>: . ………

}

执行函数myfunc中的ret 指令时，CPU会 从栈顶弹出一个双字     →eip。

2、程序执行的基本原理（10分）。

（1）程序运行的基本过程是什么？

A：取指令，cpu根据eip的值从内存中读入指令； B、指令译码， eip自增指令的长度； C、取操作数，计算操作数的地址并根据地址取得操作数；  D、执行，在算术逻辑运算部件执行相应的操作； E、结果写回。重复上述步骤，使得程序自动地一条一条执行。

（2）举例说明什么是地址类型转换？什么是数据类型转换？

地址类型转换：int v;  char *p = (char *)&v; 相同的内存单元，视为存放不同类型的数据。  数据类型转换：int v=1;  float f= (float)v;  相同的值1，整型、浮点型有不同的表现形式。

（3）全局变量与非静态的局部变量各分配在什么段中？ 为什么一个函数不应返回局部变量的地址？

全局变量在数据段中分配空间，非静态局部变量在堆栈段中分配空间。

返回（非静态）局部变量的地址，也就是返回栈中一个单元的地址。堆栈是各个函数共用的空间；函数在返回后，函数之前占用的堆栈空间被其他函数所用，根据该地址进行后续操作时，访问到的数据可能并非原来函数结束前的值，存在不确定性。

（4）指令集体系结构与计算机系统的什么部件有关？它是哪两个部分之间的接口？

指令集体系结构（ISA）与CPU 有关，CPU决定了 ISA。

ISA是 软件和硬件之间的接口。各种程序都是由指令构成， 而指令交给CPU去执行。

（5）什么是缓冲区溢出？缓冲区溢出会有哪些危害？

缓冲区溢出：读/写缓冲区时，超出了缓冲区定义的范围。

缓冲区溢出可能会造成程序出现逻辑错误（如非预期修改了其他变量的值）、异常、甚至崩溃（如越出本程序的空间分配范围）。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

四、（20分）程序编译及优化

1、举例说明编译器利用CPU的特性所能进行的优化。请给出5种不同类型的示例，并说明优化原理。（10分）

- 利用指令流水线：循环展开、分支语句向无分支转换等等。当遇到转移时，指令流水线上所做的一些工作将被抛弃，流水线的效率受到影响。

- 利用cache：尽量按顺序访问内存单元（例如将按列访问二维数组调整为按行访问）， 否则会产生 cache抖动，即一个数据块的频繁换入换出cache，增加时间开销。

- 利用更快的机器指令：例如lea -0x7(%eax, %eax, 8), %eax 实现 9*(eax) – 7 => eax。不同指令的执行速度不同。

- 利用串操作指令：代替对串中的数据一个一个循环操作（如将一个存储区中内容拷贝到另一个存储区中）。

- 使用SIMD：一条指令可以同时操作多个操作数，对于批量数据减少操作次数，节约时间。

- 寄存器与变量绑定：不需要访问内存单元（变量）。

- 使用多核CPU：多线程编程。

2、除了利用CPU特性进行优化，编译器还可以优化减少在CPU上执行指令。举出三种不同类型的优化示例。（6分）

(1) 去除“废”语句（废语句段）：

int x = 1;  for(x = 2; x < 10; x++) { … }  =>

int x;  for(x = 2; x < 10; x++) { … }   有这些语句与没有这些语句的运行结果是等同。

(2) 可以计算出的结果：

int x = 1;  int y = x + 2;  int z = f(x);  int f(int x) { return x + 1; }  =>

int x = 1;  int y = 3;  int z = 2;

(3) 将函数调用转换成直接使用函数体的形式：

减少函数参数的传递，减少CALL与 RET指令。

(4) 减少部分运算

int f(int x,int y) {int u=2*x; int v=3*y+5;  return u+v; } 
当函数调用为 w=f(10,a); 可以省掉 int u=2*x, 直接使用 return 25+3*y;

3、为了提高程序的安全性，编译器可以在程序中生成一些安全检查代码。举出两种不同的安全检查示例并说明其原理。（4分）

堆栈帧检查：访问存储空间是否发生溢出，例如 int  a[2];   a[2]=10; 发生了溢出。

为数组a 的前后，各预留一个4字节的空间，初值置为0xcccccccc; 在程序结束前，检查预留的空间中的内容是否还是 0xcccccccc；若不是，则说明发生了溢出。

未初始化变量使用检查：检查一个变量在使用之前是未初始化。

示例：int x;  if （flag==1）x=10;  int y=x ; 注：编译器可以肯定未初始化就使用的变量，在编译时就会报错；对于有条件初始化变量（如flag==1时），则编译器可能无法判定是否初始化。
    对于有条件初始化变量x，编译器为其生成一个影子变量，初值为0。对于 x的赋值语句，同时生成为影子变量置1的指令；对与使用x的语句，则判断影子变量是否为1，确定是否使用了未初始化的变量。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

五、（20分）	链接和异常控制流

- 设有如下程序（10分）

#include <stdio.h>

int  global =20;

int main()

{   int  x , y;

x = 25;

global = 25;

y = global;

printf("good %d %d\n",x, y);

return 0;

}

在编译生成可重定位目标文件中，会有数据节（.data）、只读数据节（.rodata）、代码节（.text）、代码节的重定位节（.rel.text）、符号表节（.symtab）、字符串节（.strtab）等。

请结合给出的程序，回答如下问题。

（1）上述六个节中分别包含哪些信息？（6分）

.data：	为global分配4个字节，被设置为0x00000014

.rodata：	"good %d %d\n"，0

.text：	main()函数的机器指令

.rel.text：对于每一个需要中定位的条目，都会有如下重定位信息， 什么位置需要重定位、由哪一个符号来重定位、用什么方式来重定位，以及重定位置计算的附加置。

.symtab：所有符号（global、main、printf）的相关信息，如符号所在的节号、在节（.data）节的地址、所占空间的大小，等等。

.strtab：	所有符号的名字，如"global"、"main"、"printf"

（2）需要重定位的符号有哪几个？（2分）

3个符号：global、main、printf

（3） 哪些C语句和语句中的哪些部分需要重定位？（不用给出具体的机器指令）？（2分）

global = 25； global

y = global； global

printf("good %d %d\n", x, y)； printf 和 "good %d %d\n" 都需要重定位

2、异常控制流 （10分）

（1） 产生中断的原因有哪些？

不可屏蔽事件（如掉电）、可以屏蔽的外部事件（如敲击键盘、鼠标、时钟中断等）。

（2） 产生异常的原因有哪些？

CPU 执行指令时引起的异常事件（如软中断、除法出错、单步中断、缺页、访问单元地址越界等）。

（3）中断和异常的差别什么？

中断是由外部设备触发、与正在执行的指令无关的异步事件。异常是与正在执行的指令相关的同步事件（与外部设备无关）。

（4）什么是中断描述符表？

存放中断处理程序相关信息（入口地址、类别、权限等）的表。

（5） 中断和异常的响应过程是什么？

CPU捕捉到中断事件，CPU暂停正在进行的程序，根据中断描述符表获取中断服务程序的入口地址，然后执行中断服务程序，执行完后返回到程序暂停的位置继续执行。异常的响应过程是类似的，异常处理后，可以重新执行引起异常的指令（故障），或者引起异常指令的下一条指令（陷阱），或者终止。