华中科技大学计算机科学与技术学院2024~2025第一学期

“ 计算机系统基础 ”考试试卷 (B卷)

| 考试方式 | 闭卷 | 考试日期 | 2025-03-09 | 考试时长 | 150 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业班级 |  | 学 号 |  | 姓 名 |  |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 总分人 | 核对人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

一、（20分）	数据表示和访问

设有如下程序，调试时在函数main()结束前观察了变量的地址以及内存单元内容。请将程序、注释、以及内存单元中的内容补充完整。（10分）。

int main( ) {

char s[10] = { "A123" };			// s的地址为 0xffffd4a0

int i = 0x678;					// i的地址为 0xffffd4ac

float f = 3.5f;					// f的地址为 0xffffd4b0

char *p = s + 2;				// p的地址为 0xffffd4b4

strcpy(p, "________");			// 双引号内的空应填为：_________________

printf("%s", s);				// 屏幕显示：_______________

printf("%x", *(int *)(s + 1));		// 屏幕显示：_______________

return 0;

}

内存的内容以16进制数的形式显示，最左边是内存地址，每空都需要填一个字节（2个16进制位）。

0xffffd4a0	_____	_____	39    	38   	37   	36   	35  	36

0xffffd4a8	42      00  	XX 		XX    	_____	_____	_____	_____

0xffffd4b0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

提示：'A'的ASCII码为0x41, '1'的ASCII码为0x31, 小端存储方式。

浮点数float的编码规则：最高位（第31位）为符号位，23-30位为用移码表示的指数（1、-1的移码值分别为0x7F+1、0x7F-1），0-22位为尾数位。

根据调试时观察到的信息，填写空行处的C语句或将指令语句补充完整（10分）。

int g[5];

int main( ) {

… …

int  x[5];

int  i = 0;

0x000011ad <+32>:	movl	$0x0, (%esp)

int  *p = 0;

0x000011b4 <+39>:	movl	$0x0, 0x4(%esp)

g[1] = 0;

0x000011bc <+47>:	movl	______, 0x38(%eax)

x[0] = 10;

0x000011c6 <+57>:	______	$0xa, 0x8(%esp)

i += 2;

0x000011ce <+65>:	addl		$0x2, ______

g[ ___ ] = _____;（C语句）

0x000011d2 <+69>:	mov		(%esp), %edx

0x000011d5 <+72>:	mov		(%esp), %ecx

0x000011d8 <+75>:	mov		%ecx, 0x34(%eax, %edx, 4)

*(g + _____ ) = 10;（C语句）

0x000011df <+82>:	movl	$0xa, 0x3c(%eax)

p = &x[1];

0x000011e9 <+92>:	lea		0x___(%esp), %eax

0x000011ed <+96>:	add		$0x4, %eax

0x000011f0 <+99>:	mov		%eax, __________

p = ____________;（C语句）

0x000011f4 <+103>:	addl		$0x8, 0x4(%esp)

_______________;（C语句）

0x000011f9 <+108>:	mov		0x4(%esp), %eax

0x000011fd <+112>:	movl	$0x1, (%eax)

… …

}

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

二、（20分）	C语言程序理解及函数调用的机器级实现

1、阅读下面的C语言程序，回答问题（10分，每空1分）

int main( ) {

short s = 0x1111;

unsigned short us = 0xffff

unsigned int ui;

int i;

int x = 0, y = 0;

ui = us;					// ui = 0x _______	（4个字节的16进制数）

i = us;					// i = 0x ________	（4个字节的16进制数）

ui = s;					// ui = 0x _______	（4个字节的16进制数）

i = s;					// i = 0x ________	（4个字节的16进制数）

if (ui > 0) x = 1;			// x = 0x _______	（4个字节的16进制数）

if (i > 0) y = 1;				// y = 0x _______	（4个字节的16进制数）

ui = ui >> 1; 				// ui = 0x _______	（4个字节的16进制数）

i = i >> 1;				// i = 0x ________	（4个字节的16进制数）

ui = ~ui;					// ui = 0x _______	（4个字节的16进制数）

i = -i;					// i = 0x ________	（4个字节的16进制数）

}

(1) 执行完每条指令后，在相应的位置填写执行结果。

(2) 写出下面指令对应的汇编指令（AT&T格式）为：

ui = us;		汇编指令： ______  us, %eax、	mov %eax, ui

i = us;		汇编指令： ______  us, %eax、	mov %eax, i

ui = s;		汇编指令： ______  s, %eax、		mov %eax, ui

i = s;		汇编指令： movsx  s, %ebx、   	mov ______, i

if (ui>0) x=1;	汇编指令： cmp $0, ui、 ______  L1、 mov $1, x、 L1: …

if (i >0) y=1;	汇编指令： cmp $0, i、  ______  L2、 mov $1, y、 L2: …

ui = ui >> 1; 	汇编指令： ______  $1, ui

i = i >> 1;  	汇编指令： __________, i

ui = ~ui;  	汇编指令： ______  ui

i = -i;    	汇编指令： ______  i

2、函数调用的机器级实现 （10分）

下面给出了子程序sum()和主程序main()的反汇编代码（最左边的是机器指令的地址）。

int sum(int x, int y)

{

0x0000117d <+0>:     55				push   %ebp

0x0000117e <+1>:     89 e5            	mov   %esp, %ebp

0x00001180 <+3>:     83 ec 10			sub    $0x10, %esp

0x00001183 <+6>:     e8 49 00 00 00   	call    0x11d1 <__x86.get_pc_thunk.ax>

0x00001188 <+11>:    05 54 2e 00 00  	add    $0x2e54, %eax

int z = x + y;

0x0000118d <+16>:    8b 55 08        	mov   0x8(%ebp), %edx

0x00001190 <+19>:    8b 45 0c       	mov   0xc(%ebp), %eax

0x00001193 <+22>:    01 d0          	add    %edx, %eax

0x00001195 <+24>:    89 45 fc       	mov   %eax, -0x4(%ebp)

return z;

0x00001198 <+27>:    8b 45 fc       	mov   -0x4(%ebp), %eax

}

0x0000119b <+30>:    c9           	leave

0x0000119c <+31>:    c3           	ret

int main( ) {

… …

int x = 100;

0x000011ad <+16>:    c7 45 f4 64 00 00 00		movl   $0x64, -0xc(%ebp)

int y = 200;

0x000011b4 <+23>:    c7 45 f8 c8 00 00 00		movl   $0xc8, -0x8(%ebp)

int z = sum(x, y);

0x000011bb <+30>:    ff 75 f8				push   -0x8(%ebp)

0x000011be <+33>:    ff 75 f4				push   -0xc(%ebp)

0x000011c1 <+36>:    e8 b7 ff ff ff			call    0x117d <sum>

0x000011c6 <+41>:    83 c4 08				add    $0x8, %esp

0x000011c9 <+44>:    89 45 fc				mov   %eax, -0x4(%ebp)

… …

}

|  | 0xffffd4e4 |
| --- | --- |
|  | 0xffffd4e8 |
|  | 0xffffd4ec |
|  | 0xffffd4f0 |
|  | 0xffffd4f4 |
| XXXXXXX | 0xffffd4f8 |

假设执行main()的语句“int  z = sum(x, y);”之前，esp值为0xffffd4f8，ebp值为0xffffd508。单步执行“call sum”指令进入sum函数后，回答下面的问题：

(1) 执行到sum函数的 leave指令时（该指令还没有执行），填写右边表格中的相应内存单元中的值。（5分）

(2) 函数参数 x的地址（即&x）是 0x_____________。（1分）

(3) 局部变量 z的地址（即&z）是 0x_____________。（1分）

(4) 执行“add  %edx, %eax” 后， CF=____, SF=_____, ZF=_____, OF= _______。（2分）

(5) 执行 “ret ” 后 ，%esp = 0x _____________。（1分）

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- （20分）计算机系统的基本原理

1、下面显示了C源程序及相应的反汇编指令，分析每条指令并填空。（10分）

extern int f (int x);

extern int g(int x);

main:

{

… …

0x000011c3 <+10>:    55					push		%ebp

0x000011c4 <+11>:    89 e5					mov		%esp, %ebp

0x000011c6 <+13>:    51					push		%ecx

0x000011c7 <+14>:    83 ec 24				sub		$0x24, %esp

// (1) sub指令的作用是 _______________________________

… …

int x = 100;

0x000011e0 <+39>:    c7 45 e4 64 00 00 00	movl	$0x64, -0x1c(%ebp)

int (*pf[2])(int) = { f, g };

0x000011e7 <+46>:    8d 90 b5 d1 ff ff		lea		-0x2e4b(%eax), %edx

// (2) 给出edx值的表达式 ____________

0x000011ed <+52>:    89 55 ec				mov		%edx, -0x14(%ebp)

// (3) 目的操作数是存贮单元还是寄存器 ____________

0x000011f0 <+55>:    8d 80 cb d1 ff ff		lea		-0x2e35(%eax), %eax

0x000011f6 <+61>:    89 45 f0				mov		%eax, -0x10(%ebp)

f(x);

0x000011f9 <+64>:    ff 75 e4				push		-0x1c(%ebp)

0x000011fc <+67>:    e8 8c ff ff ff			call		0x118d <f>

// (4) 执行call 指令时，会将_________， 将__________→ eip

// (5) 执行函数f()中的返回指令ret时，CPU会__________ → eip。

0x00001201 <+72>:    83 c4 04				add		$0x4, %esp

for(int k = 0; k < 2; k++)

0x00001204 <+75>:    c7 45 e8 00 00 00 00	movl	$0x0, -0x18(%ebp)

0x0000120b <+82>:    eb 19 				jmp		0x1226 <main+109>

// (6) 在取出该指令并进行译码后，eip = 0x____________

// (7) 机器码19代表的意思是 ________________________

0x00001222 <+105>:   83 45 e8 01			addl		$0x1, -0x18(%ebp)

0x00001226 <+109>:   83 7d e8 01			cmpl		$0x1, -0x18(%ebp)

0x0000122a <+113>:   7e e1					jle		0x120d <main+84>

{

x = pf[k](x);

0x0000120d <+84>:    8b 45 e8				mov		-0x18(%ebp), %eax

0x00001210 <+87>:    8b 44 85 ec			mov		-0x14(%ebp, %eax,4), %eax

0x00001214 <+91>:    83 ec 0c				sub		$0xc, %esp

0x00001217 <+94>:    ff 75 e4				push		-0x1c(%ebp)

0x0000121a <+97>:    ff d0					call		*%eax

// (8) 执行call指令时, 采用 __________ 寻址方式, 得到函数的入口地址

0x0000121c <+99>:    83 c4 10				add		$0x10, %esp

0x0000121f <+102>:   89 45 e4				mov		%eax, -0x1c(%ebp)

}

return x;

0x0000122c <+115>:   8b 45 e4				mov    -0x1c(%ebp), %eax

// (9) eax值的作用是 ____________________

2、二进制拆弹：主程序main()的部分源码如下，利用函数read_line()从键盘输入一个字符串到缓冲区input，函数phase_1()比较input和它内部的一个字符串是否相同，若相同则表示拆弹成功并正常返回，否则（拆除失败）报错并退出程序。函数phase_1()没有源码，下面列出了通过gdb调试反汇编得到的汇编指令。请描述拆弹过程。（10分）

int main() {

… …

printf("Gate 1: input a string that meets the requirements. \n");

input = read_line();	//输入一行信息

phase_1(input);	    //第一关炸弹, 若拆除失败则报错并退出程序

printf("Phase 1 passed! \n");  //拆弹成功

… …

}

phase_1 {

0x555555555991 <phase_l> endbr64

0x555555555995 <phase_1+4>	push		%rbp

0x555555555996 <phase_1+5>	mov		%rsp, %rbp

0x555555555999 <phase_1+8>	sub		0x20, %rsp

0x55555555599d <phase_1+12>	mov		%rdi, -0x18(%rbp)

0x5555555559al <phase_1+16>	movzbl	0x2af9 (%rip), %eax  #0x5555555584al <studentid+9>

0x5555555559a8 <phase_1+23>	sub		$0x30, %eax

0x5555555559ab <phase_1+26>	mov		%al, -0x5(%rbp)

0x5555555559ae <phase_1+29>	movsbl	-0x5(%rbp), %eax

0x5555555559b2 <phase_1+33>	mov		%eax, -0x4(%rbp)

0x5555555559b5 <phase_1+36>	mov		-0x4(%rbp), %edx

0x5555555559b8 <phase_1+39>	mov		%rdx, %rax

0x5555555559bb <phase_1+42>	shl		$0x2, %rax

0x5555555559bf <phase_1+46>	add		%rdx, %rax

0x5555555559c2 <phase_1+49>	lea		0x0(,%rax,4), %rdx

0x5555555559ca <phase_1+57>	add		%rdx,%rax)

0x5555555559cd <phase_1+60>	add		%rax, %rax

0x5555555559d0 <phase_1+63>	lea		0x2649(%rip), %rdx  #0x555555558020 <special>

0x5555555559d7 <phase_1+70>	add		%rax, %rdx

0x5555555559da <phase_1+73>	mov		-0x18(%rbp), %rax

0x5555555559de <phase_1+77>	mov		%rdx, %rsi

0x5555555559el <phase_1+80>	mov		%rax, %rdi

0x5555555559e4 <phase_1+83>	call		0x555555555698 <strings_not_equal>

0x5555555559e9 <phase_1+88>	test		%eax, %eax

0x5555555559eb <phase_1+90>	je		0x5555555559f2 <phase_1+97>

0x5555555559ed <phase_ 1+92>	call		0x555555555970 <explode_bomb>

0x5555555559f2 <phase_1+97>	nop

0x5555555559f3 <phase_1+98>	leave

0x5555555559f4 <phase_1+99>	ret

}

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- （20分）程序编译及优化

1、充分利用Cache可以显著提高程序的执行效率，举例说明如何提高Cache的命中率？（5分）

2、如何利用CPU的指令流水线提高程序的执行效率，请给出3种不同类型的方案。（6分）

3、除了利用CPU的流水线和Cache提高程序的执行效率外，还可以利用CPU的其他特性提高程序执行效率。请给出5种不同类型的利用CPU其他特性的优化示例。（5分）

4、指出下述C语言程序段执行效率不高的原因。（4分）

char s[100000];

int c = 0;

for(int k = 0; k < strlen(s); k++) {

if(s[k] == ’A’) c++;

}

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- （20分）链接和异常控制流

1、设有如下程序（10分）

#include <stdio.h>

extern int f(int);

int  g = 100;

int  (*pf)(int) = f;

int main()

{   int x;

const char *s;

s = “Hello”;

x = pf(g);

x = x + g;

printf("%s %d \n", s, x);

return 0;

}

在编译生成的可重定位目标文件中，会有数据节（.data）、数据重定位节（.rel.data）、只读数据节（.rodata）、代码节（.text）、代码重定位节（.rel.text）、符号表节（.symtab）、字符串节（.strtab）等。回答下面的问题。

(1) 对于上述的7个节，说明符号g和pf的哪些信息分别存贮在哪些节中？（6分）

(2) 哪些C语句中的哪些信息需要重定位？（不用给出具体的机器指令）？（4分）

2、异常控制流 （10分）

(1) 中断和异常的区别是什么？（2分）

(2) 异常有哪些类型？各种类型的异常处理程序执行完后返回到哪里？（3分）

(3) 简述键盘按键中断的响应过程。（3分）

(4) 中断描述符表的作用是什么？（2分）